Scheda di sicurezza ACIDO ACETICO

ai sensi del Regolamento (CE) 1907/2006 e Regolamento (CE)

453/2010

Nome commerciale : ACIDO ACETICO >= 50 -- <= 80 %

Codice: ACI006000000

Revisione : 08.04.2014 Versione : 4.1.2

Data della stampa : 08/04/2014 Versione precedente : 4.0.2

1. Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa

Identificatore del prodotto

ACIDO ACETICO >= 50 -- <= 80 % (ACI006000000; ACI005000000; ACI00500001; ACI00500007; ACI0055000C; ACI00600002;

ACI00600007; ACI0061000F; ACI007000000; ACI00700007; ACI008000000; ACI009000000; ACI0090000C; ACI0090000T; ACI012000000;

ACI01200001; ACI01200002; ACI01200007; ACI0120000F; ACI01200038; ACI01438; ACI015000000; ACI01500007)

Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati

Distribuzione della sostanza

Preparazione e (re)imballo di sostanze e miscele

Uso in detergenti

Impiego in laboratori

Uso come prodotto chimico per il trattamento delle acque

Uso in operazioni produttive e di perforazione nei campi Olio e Gas

Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Produttore/fornitore :

Via/Casella Postale :

Targa di nazionalità/CAP/Città :

Telefono :

Fax :

Contatto :

Numero telefonico di emergenza

Centro Antiveleni di Milano 02 66101029 (CAV Ospedale Niguarda Ca’ Granda -Milano) (H24)

Centro Antiveleni di Pavia 0382 24444 (CAV IRCCS Fondazione Maugeri - Pavia)

Centro Antiveleni di Bergamo 800 883300 (CAV Ospedali Riuniti - Bergamo)

Centro Antiveleni di Firenze 055 7947819 (CAV Ospedale Careggi - Firenze)

Centro Antiveleni di Roma 06 3054343 (CAV Policlinico Gemelli - Roma)

Centro Antiveleni di Roma 06 49978000 (CAV Policlinico Umberto I - Roma)

Centro Antiveleni di Napoli 081 7472870 (CAV Ospedale Cardarelli - Napoli)

2. Identificazione dei pericoli

Classificazione della sostanza o della miscela

Direttiva 67/548/EEC o 1999/45/EC

Provoca ustioni.

C ; R 34

Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP)

Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

Skin Corr. 1B ; H314

Elementi dell’etichetta

Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP)

Pittogrammi di Pericolo

Corrosione (GHS05)

Avvertenze

Pericolo